[image: image1.jpg]


Pressemitteilung 02_2021: ProMinent Schlauchdosierpumpe DULCO flex DFXa
Leistungsbereich erweitert: Nach oben und unten
Textlänge: ca 2.700 Zeichen
_____________________________________________________________________________________________________

Schlauchdosierpumpe DULCO flex Control - DFXa
Leistungsbereich erweitert: Nach oben und unten
ProMinent komplettierte ihre Produktfamilie der Schlauchdosierpumpen. Der Leistungsbereich wurde auf eine Maximalleistung von 65 l/h bei bis zu 5 bar Gegendruck erweitert. Für kleine Dosiermengen wurde eine spezielle Variante entwickelt. Die Schlauchdosierpumpe der Baureihe DULCO flex Control – DFXa steht in folgenden drei Varianten zur Verfügung: Zur Dosierung von 6 ml/h bis 18 l/h (5bar), 10 ml/h bis 30l/h (7bar) und 22 ml/h bis 65 l/h (5bar). Die neue 18 l/h Variante eignet sich beispielsweise dann, wenn mit hoher Präzision wenige ml/h dosiert werden sollen.

Allen Pumpen gemeinsam ist, dass die Rotor-Drehzahl selbst bei Maximal-Förderleistung mit 100 U/min sehr moderat ausfällt. Diese Drehzahl reduziert die Anzahl der Quetschungen und verlängert die Schlauch-Standzeit beträchtlich. Grundsätzlich ist bei der Auslegung der Ansatz „so groß wie möglich“ zu wählen. Der weite Regelbereich von 1:3.000 erlaubt sehr langsame Drehzahlen. Auf diese Weise lassen sich die Standzeiten noch weiter verlängern. Passende Schlauchwerkstoffe und eine auf die Anwendung optimierte Pumpenauslegung sorgen für lange Serviceintervalle. Die Anzahl der Unterbrechungen in der Produktion oder dem Prozess durch Schlauchwechsel ist somit deutlich geringer.
Ein schneller und unkomplizierter Schlauchwechsel, ganz ohne Werkzeug, wird gewährleistet: Durch eine Kombination aus patentiertem Dosierkopf und den in der Benutzeroberfläche programmierten Schlauchwechsel Prozess. Das Display gibt dem Bediener dabei genaue Anweisungen zu den einzelnen Arbeitsschritten – das verhindert Bedienfehler und spart Kosten.
Die Schlauchdosierpumpe eignet sich besonders für die Dosierung von ausgasenden, abrasiven, scherempfindlichen und auch hochviskosen Flüssigkeiten. Ergebnisse umfangreicher Testreihen belegen: Die DFXa dosiert problemlos Medien mit Viskositäten von bis zu 200.000 mPas!
Schlauchpumpen übertreffen bei solch hohen Viskositäten eindeutig Membranpumpen.
Die intuitive und von ProMinent Membrandosierpumpen bereits geschätzte Bedienoberfläche gewährleistet eine einfache Bedienung. Sie ist über alle ProMinent Baureihen identisch. So findet sich jeder Benutzer schnell zurecht 
und kann wesentliche Einstellungen im Handumdrehen erledigen. Die DFXa kann, wie auch die anderen ProMinent Dosierpumpen innerhalb weniger Minuten an die webbasierte Fluid-Management-Plattform DULCOnneX angeschlossen werden. Mit dieser Cloud-basierten Lösung können Dosierprozesse in Echtzeit überwacht, Ausfallzeiten vermieden und vollautomatische Berichte erstellt werden. Digital vernetzt, stehen alle notwendigen Informationen für eine optimale Anlagensteuerung zur Verfügung und sorgen jederzeit für reibungslose Prozesse. 

[image: image2.jpg];SJUSUI\|OAd




Die neue Schlauchdosierpumpe DULCO flex Control - DFXa dosiert von 6 ml/h bis zu 65 l/h bei einem Gegendruck von bis zu 7 bar. 
Weitere Informationen: ProMinent GmbH, Michael Birmelin,  

Im Schuhmachergewann 5-11, 69123 Heidelberg, Tel. +49 6221 842-270, 

E-Mail: birmelin.michael@prominent.com






Seite 4/5

